# ТЗ: фреймворк формирования архитектурного решения дома

Дата: 11.10.2026. Редакция 2 (учтены решения заказчика ТЗ)

# 1. Назначение, цели и границы

Фреймворк реализуется как веб-приложение: оно опрашивает заказчика через анкету, собирает полный и непротиворечивый набор исходных данных и само формирует дизайн-проект внешней архитектуры индивидуального жилого дома на уровне концепции (RIBA Stage 2, AIA Schematic Design).

Принятые решения

| Вопрос | Решение |
| --- | --- |
| Форма реализации | Веб-приложение с анкетой |
| Глубина автоматизации | Система сама генерирует проект по собранным данным, без участия архитектора |
| Предмет проекта | Только внешняя архитектура: объём, фасады, кровля, проёмы, материалы |
| Результат | Визуализации и комплект архитектурных чертежей; BIM-модель и экспорт в САПР не требуются |
| Подпись архитектора | Не требуется |

Цели

- Получить от заказчика все данные для внешнего облика дома: стилистика, габариты, высоты, количество и параметры окон и дверей, сведения об участке, бюджет.

- Проверить данные на полноту, противоречия и соответствие нормам страны участка.

- Автоматически выдать визуализации и комплект чертежей внешней архитектуры в оформлении, принятом в международной практике.

- Зафиксировать происхождение каждого параметра: задан заказчиком, принят по умолчанию или выведен расчётом.

Входит в границы

- Веб-анкета и формирование проектного брифа.

- Объёмное решение дома, фасады, кровля, расположение окон и дверей на фасадах.

- Отделочные материалы и цвета фасадов, внешние элементы: крыльцо, терраса, балконы, навес, гараж.

- Визуализации и комплект чертежей.

Не входит в границы

- Внутренние планировки, интерьеры, расстановка мебели.

- Расчёт несущих конструкций, рабочая документация, проекты инженерных сетей.

- Ландшафтный дизайн, получение разрешений и согласований.

Ограничение применения. Результат является концепцией внешнего облика и не заменяет конструктивный расчёт и рабочую документацию. Каждый лист несёт пометку «Концепция. Не для строительства».

Термины

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Бриф | Структурированный документ с требованиями заказчика (Project Brief) |
| Нормативный профиль | Набор норм и пороговых значений для конкретной страны или региона |
| Допущение | Параметр, который заказчик не задал и который фреймворк принял сам с обоснованием |
| Конфликт | Противоречие между параметрами или между параметром и нормой |

# 2. Нормативная база

Фреймворк опирается на международные стандарты стадий проекта и оформления чертежей, а строительные нормы подключает отдельным профилем по стране участка. Перечень составлен по памяти: исполнитель сверяет действующие редакции на старте работ.

| Область | Стандарт | Что из него берётся |
| --- | --- | --- |
| Стадии проекта | RIBA Plan of Work 2020 | Стадии 0–2: стратегия, бриф, концепция |
| Стадии проекта | Фазы AIA | Pre-Design (Programming) и Schematic Design |
| Оформление чертежей | ISO 128, ISO 5455, ISO 5457, ISO 7200 | Линии и виды, масштабы, форматы листов, основная надпись |
| Термины и обозначения | ISO 6707-1, ISO 4157 | Словарь, обозначение зданий, этажей, фасадов |
| Подсчёт площадей | ISO 9836 | Площадь застройки, общая площадь, строительный объём |
| Доступность | ISO 21542 | Параметры входов, крылец, пандусов, ширины дверей |
| Единицы измерения | ISO 80000 (СИ) | Миллиметры на чертежах, метры в отметках, м² и м³ в показателях |

Нормативные профили: что это и зачем

Это ответ на вопрос «по нормам какой страны проверять дом». Отступы от границ участка, предельная высота и процент застройки в каждой стране свои, поэтому они хранятся в сменных профилях. Вопрос о «юрисдикции» означает одно: в какой стране будут строить дома первых заказчиков.

| Профиль | Основные документы | Очередь |
| --- | --- | --- |
| Россия | СП 55.13330 (дома жилые одноквартирные), ПЗЗ муниципалитета | Первая (допущение, требует подтверждения) |
| Европейский союз | Национальные строительные регламенты, местные планы застройки | Следующая |
| США | International Residential Code (IRC), местные zoning-правила | Следующая |
| Другая страна | Профиль создаётся по шаблону, см. требование ФТ-12 | По запросу |

# 3. Состав фреймворка и поток работы

Веб-приложение состоит из шести модулей: каждый принимает структурированные данные от предыдущего и передаёт их дальше в едином формате брифа.

| Модуль | Задача | Вход | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| М1. Веб-анкета | Опросить заказчика в браузере | Ответы, референсы, документы на участок | Черновик брифа |
| М2. Стилевой анализ | Перевести вкусы заказчика в параметры | Выбранный стиль, изображения-референсы | Стилевой профиль: формы, пропорции, материалы, цвета |
| М3. Нормативный профиль | Подобрать нормы и пороги | Страна, регион, параметры участка | Набор ограничений |
| М4. Валидация | Найти пробелы и конфликты | Черновик брифа, ограничения | Реестр конфликтов и допущений |
| М5. Генерация внешней архитектуры | Сформировать объём, фасады, кровлю, проёмы, отделку | Утверждённый бриф | 3D-модель оболочки дома, фасады, план кровли, ведомости |
| М6. Выпуск | Отрисовать визуализации и оформить чертежи | Материалы М5 | Комплект в PDF и PNG |

Поток работы

- Заказчик заполняет веб-анкету (М1). Стилевые предпочтения разбирает М2.

- По адресу участка подключается нормативный профиль (М3).

- Валидация (М4) проверяет бриф. Блокирующие конфликты возвращают заказчика к уточняющим вопросам анкеты.

- Заказчик читает сводку брифа с перечнем допущений и утверждает её в приложении. Без утверждения генерация не запускается.

- М5 формирует не менее двух вариантов внешнего облика. Заказчик выбирает один или даёт замечания.

- Замечания вносятся в бриф как новая версия, шаги 3–5 повторяются.

- М6 выпускает итоговый комплект с номером ревизии; заказчик скачивает его из личного кабинета.

# 4. Модуль опроса заказчика

Анкета состоит из девяти блоков и считается завершённой, когда каждый обязательный параметр имеет значение, диапазон или явное решение «на усмотрение системы».

## 4.1. Блоки вопросов

| Блок | Что собирается | Обязательный минимум |
| --- | --- | --- |
| A. Заказчик и сценарий | Число жильцов; постоянное или сезонное проживание; маломобильные члены семьи; автомобили | Число жильцов, режим проживания |
| B. Участок | Адрес или координаты, площадь, форма, размеры; рельеф и перепад высот; ориентация по сторонам света; подъезд; соседние строения; отступы, предельная высота, процент застройки; виды с участка | Страна и регион, размеры участка, ориентация, сторона подъезда |
| C. Стилистика | Стиль из каталога; 5–10 изображений-референсов с пометками «нравится» и «не нравится» и указанием, что именно; анти-референсы; общий характер: строгий, уютный, представительный | Стиль или не менее 3 референсов |
| D. Габариты и объём | Размеры в плане (длина × ширина); общая площадь; число этажей; высота этажа; высота до конька или парапета; цоколь, мансарда; форма плана: прямоугольник, Г-образная, П-образная | Общая площадь или габариты; этажность; высота этажа |
| E. Кровля | Форма: плоская, односкатная, двускатная, вальмовая, сложная; уклон; свесы; покрытие и цвет; мансардные окна, дымоходы, солнечные панели | Форма кровли |
| F. Окна | Общее количество или количество по фасадам и этажам; типоразмеры; высота подоконника; панорамное остекление; раскладка и цвет рам; ставни, наличники; приоритетные виды | Количество или правило «на усмотрение системы» |
| G. Двери и входы | Число входов и их фасады; ширина и высота; остекление двери; гаражные ворота; выходы на террасу; крыльцо, козырёк, пандус | Число входов; фасад главного входа |
| H. Фасады и внешние элементы | Материалы стен и цоколя; цвета; сочетание материалов; терраса, балконы, навес, гараж, эркеры; недопустимые материалы | Основной материал фасада или «на усмотрение» |
| I. Бюджет и приоритеты | Диапазон бюджета строительства; ранжирование приоритетов: облик, площадь, стоимость; параметры, которые нельзя менять | Три главных приоритета |

## 4.2. Логика интервью

- Три формы ответа. На каждый количественный вопрос заказчик даёт точное значение, диапазон или ответ «на усмотрение системы». В третьем случае фреймворк подставляет значение по умолчанию и записывает обоснование.

- Адаптивность. Следующий вопрос зависит от предыдущих ответов. Пример: при одном этаже вопросы о лестнице не задаются; при наличии маломобильных жильцов добавляется блок доступности.

- Простой язык. Вопросы формулируются без профессиональных терминов. Каждый термин сопровождается пояснением и иллюстрацией.

- Визуальный выбор. Стиль, форма кровли, тип окон и материалы выбираются по изображениям, а не по названиям.

- Уточнение референсов. По каждому изображению фреймворк спрашивает, что именно нравится: форма, материал, цвет, пропорции окон, связь с участком.

- Проверка на лету. Противоречие с ранее данным ответом показывается сразу, с двумя-тремя вариантами разрешения.

- Жёсткие и гибкие параметры. Заказчик помечает каждое ключевое значение как жёсткое (менять нельзя) или гибкое (допуск в процентах).

- Сохранение прогресса. Опрос можно прервать и продолжить; полный проход занимает не более 30 минут.

- Загрузка документов. Через веб-форму принимаются градостроительный план, топосъёмка, фотографии участка; параметры из них извлекаются и показываются заказчику на подтверждение.

- Итоговая сводка. В конце заказчик получает бриф на одной-двух страницах с перечнем допущений и подтверждает его.

## 4.3. Значения по умолчанию

Значение по умолчанию берётся в таком порядке: норма из профиля юрисдикции, затем типичное значение для выбранного стиля, затем общая практика жилого проектирования. Каждое такое значение попадает в реестр допущений с указанием источника.

# 5. Модель данных брифа и валидация

Бриф хранится как версионируемый JSON-документ со схемой (JSON Schema), и каждый параметр в нём несёт значение, единицу, источник и признак жёсткости.

## 5.1. Сущности брифа

| Сущность | Основные поля |
| --- | --- |
| project | Идентификатор, версия брифа, дата, язык, система единиц, нормативный профиль |
| client | Число жильцов, режим проживания, требования к доступности |
| site | Координаты, размеры, площадь, рельеф, ориентация, отступы, предельная высота, процент застройки |
| style | Код стиля, референсы, анти-референсы, характер, стилевые признаки |
| massing | Форма и габариты в плане, общая площадь, этажность, высота здания |
| levels[] | Отметка пола, высота этажа |
| roof | Форма, уклон, свесы, покрытие, цвет, элементы на кровле |
| facades[] | Сторона света, материалы, цвета, доля остекления |
| openings[] | Тип (окно, дверь, ворота), фасад, этаж, ширина, высота, высота подоконника, раскладка, цвет |
| exterior_elements[] | Тип (крыльцо, терраса, балкон, навес, гараж, эркер), размеры, фасад |
| budget | Диапазон, валюта, приоритеты |
| assumptions[] | Параметр, принятое значение, обоснование, источник |
| conflicts[] | Параметры, описание, критичность, статус, принятое решение |

## 5.2. Атрибуты каждого параметра

| Атрибут | Допустимые значения |
| --- | --- |
| value | Число, диапазон (min–max) или значение из справочника |
| unit | Единица СИ; для профиля США дополнительно футы и дюймы |
| source | client, default, derived, document |
| rigidity | hard или flexible с допуском в процентах |
| confirmed | true после подтверждения заказчиком |

## 5.3. Правила валидации

Пороговые значения берутся из нормативного профиля, а не зашиваются в код.

| № | Проверка | Критичность |
| --- | --- | --- |
| В-1 | Все обязательные поля блоков A–I заполнены | Блокирующая |
| В-2 | Габариты, этажность и общая площадь согласуются между собой | Блокирующая |
| В-3 | Пятно застройки укладывается в отступы и допустимый процент застройки участка | Блокирующая |
| В-4 | Высота здания (этажи, перекрытия, кровля) не превышает предельную высоту по регламенту | Блокирующая |
| В-5 | Сумма высот этажей и кровли согласуется с заявленной высотой здания | Блокирующая |
| В-6 | Заданное количество окон и дверей размещается на фасадах при заданных габаритах, с учётом простенков и углов | Блокирующая |
| В-7 | Размеры проёмов согласуются с высотой этажа: подоконник, перемычка, высота двери | Блокирующая |
| В-8 | Ширина входных дверей не меньше нормы; при требовании доступности применяется ISO 21542 | Блокирующая |
| В-9 | Уклон кровли допустим для выбранного покрытия | Блокирующая |
| В-10 | Параметры согласуются со стилем: форма кровли, пропорции окон, материалы | Предупреждение |
| В-11 | Ориентировочная стоимость (площадь × удельная цена региона) попадает в бюджет | Предупреждение |
| В-12 | Доля остекления фасадов разумна для климата региона | Предупреждение |
| В-13 | Крупное остекление ориентировано на приоритетные виды и стороны света | Информация |

Разрешение конфликтов. По каждому конфликту приложение предлагает не менее двух вариантов с последствиями для площади, стоимости и облика. Жёсткие параметры не меняются без согласия заказчика. Решение записывается в conflicts[].

# 6. Выходные материалы

Итоговый комплект — это дизайн-проект внешней архитектуры на концептуальной стадии: визуализации и чертежи, десять позиций.

| № | Материал | Содержание | Масштаб и формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектный бриф | Утверждённые требования заказчика по блокам A–I | PDF |
| 2 | Реестр допущений | Все значения по умолчанию и принятые решения по конфликтам | PDF |
| 3 | Пояснительная записка | Концепция облика, стилевое обоснование, материалы, соответствие брифу | PDF |
| 4 | Визуализации | Не менее четырёх внешних ракурсов с уровня глаз и один вид сверху | PNG, не менее 3840 × 2160 пикселей |
| 5 | Схема посадки на участке | Контур дома, отступы, подъезд, стрелка севера | 1:500 или 1:200, PDF |
| 6 | Фасады | Четыре фасада с размерами, отметками высот, проёмами и обозначением материалов | 1:100, PDF |
| 7 | План кровли | Скаты, уклоны, свесы, водоотвод, элементы на кровле | 1:100, PDF |
| 8 | Габаритная схема | Контур плана по этажам с привязкой проёмов к наружным стенам; схематичный разрез с отметками | 1:100, PDF |
| 9 | Ведомость окон и дверей | Марка, размеры, количество, фасад, этаж, цвет, раскладка | Таблица в PDF |
| 10 | Паспорт отделки фасадов | Материалы и цвета с кодами (RAL или NCS), площади по фасадам; технико-экономические показатели по ISO 9836 | Таблица в PDF |

Требования к оформлению

- Листы формата A3 по ISO 5457, основная надпись по ISO 7200.

- Масштабы по ISO 5455, типы линий и виды по ISO 128.

- Размеры на чертежах в миллиметрах, отметки в метрах.

- Каждый лист несёт номер ревизии, дату и пометку «Концепция. Не для строительства».

- Комплект собирается в один PDF-альбом с титульным листом и содержанием.

Прослеживаемость. Каждое окно и дверь на фасадах имеет марку, совпадающую с ведомостью и брифом. Визуализации и чертежи строятся из одной 3D-модели, поэтому совпадают между собой.

# 7. Требования к фреймворку

## 7.1. Функциональные требования

| № | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-1 | Проводить опрос в веб-анкете по блокам A–I с адаптивным ветвлением вопросов |
| ФТ-2 | Принимать ответы тремя способами: точное значение, диапазон, «на усмотрение системы» |
| ФТ-3 | Принимать изображения-референсы и извлекать из них стилевые признаки с подтверждением заказчиком |
| ФТ-4 | Вести каталог стилей не менее чем из 12 позиций; для каждого стиля хранить типичные формы кровли, пропорции окон, материалы, цвета |
| ФТ-5 | Принимать документы на участок и извлекать из них параметры с подтверждением заказчиком |
| ФТ-6 | Сохранять бриф в JSON по утверждённой схеме, вести версии и историю изменений |
| ФТ-7 | Выполнять проверки В-1…В-13 и формировать реестр конфликтов |
| ФТ-8 | Предлагать не менее двух вариантов разрешения каждого конфликта с описанием последствий |
| ФТ-9 | Формировать сводку брифа и фиксировать утверждение заказчиком с датой и версией |
| ФТ-10 | Автоматически генерировать не менее двух вариантов внешнего облика по утверждённому брифу |
| ФТ-11 | Строить визуализации и чертежи из единой 3D-модели оболочки дома |
| ФТ-12 | Подключать нормативные профили как сменные конфигурации; добавление нового профиля не требует изменения кода |
| ФТ-13 | Принимать замечания заказчика к варианту и переводить их в изменения брифа |
| ФТ-14 | Формировать отчёт соответствия: каждое требование брифа и отметка, как оно выполнено в решении |
| ФТ-15 | Выпускать комплект по разделу 6 и давать скачать его из личного кабинета |
| ФТ-16 | Вести личный кабинет заказчика: проекты, версии брифа, варианты, комплекты |

## 7.2. Нефункциональные требования

| № | Область | Требование |
| --- | --- | --- |
| НТ-1 | Удобство | Анкету проходит человек без архитектурной подготовки; полный проход не дольше 30 минут |
| НТ-2 | Платформа | Работа в актуальных версиях Chrome, Safari, Edge, Firefox; анкета удобна на телефоне |
| НТ-3 | Языки | Интерфейс и документы минимум на русском и английском |
| НТ-4 | Скорость | Вариант облика с черновой визуализацией формируется не дольше 10 минут; итоговый комплект не дольше 30 минут |
| НТ-5 | Воспроизводимость | Один и тот же бриф с одним номером варианта даёт одинаковый результат |
| НТ-6 | Прослеживаемость | Для любого элемента решения можно показать параметр брифа или допущение, из которого он получен |
| НТ-7 | Расширяемость | Блоки вопросов, стили, правила и профили добавляются через конфигурацию |
| НТ-8 | Персональные данные | Адрес, документы и контакты заказчика хранятся с шифрованием и удаляются по запросу; соблюдается законодательство страны заказчика |
| НТ-9 | Надёжность | Прогресс анкеты сохраняется после каждого ответа |
| НТ-10 | Прозрачность | Каждое допущение и автоматическое решение объясняется понятным языком |

# 8. Этапы, приёмка и открытые вопросы

## 8.1. Этапы разработки

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ стандартов и подготовка первого нормативного профиля | Перечень норм с редакциями, файл профиля |
| 2 | Модель данных и сценарий анкеты | JSON Schema брифа, банк вопросов по блокам A–I, каталог стилей |
| 3 | Веб-анкета и стилевой анализ | Работающая анкета с выдачей черновика брифа |
| 4 | Модуль валидации | Проверки В-1…В-13, реестр конфликтов и допущений |
| 5 | Генерация внешней архитектуры и выпуск | Визуализации и комплект чертежей по разделу 6 |
| 6 | Испытания | Протокол испытаний на тестовых заказчиках |
| 7 | Передача | Развёрнутое веб-приложение, исходный код, руководства пользователя и администратора |

## 8.2. Критерии приёмки

Фреймворк принимается, если на десяти тестовых заказчиках выполнены все условия ниже.

☐  В каждом утверждённом брифе заполнены 100 % обязательных параметров.

☐  В утверждённых брифах нет неразрешённых блокирующих конфликтов.

☐  Для каждого значения по умолчанию в реестре указаны источник и обоснование.

☐  Три специально противоречивых сценария (дом больше участка, высота выше регламента, окон больше, чем вмещают фасады) обнаружены и доведены до решения.

☐  Сценарий с минимумом данных (только стиль, площадь и этажность) доведён до полного брифа через допущения.

☐  Комплект содержит все десять позиций раздела 6 и оформлен по стандартам раздела 2.

☐  Количество и размеры окон и дверей на фасадах и визуализациях совпадают с ведомостью и брифом.

☐  Габариты и высоты на чертежах совпадают с брифом в пределах заданных допусков.

☐  Не менее восьми заказчиков из десяти подтверждают, что результат соответствует выбранному стилю.

☐  Средняя длительность анкеты не превышает 30 минут.

## 8.3. Открытые вопросы к заказчику ТЗ

☐  В какой стране будут строиться дома первых заказчиков? Сейчас первой принята Россия.

☐  Сроки и бюджет разработки фреймворка.